Приложение 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

по теме 1.1. Электрическое поле

- Сформулируйте закон Кулона.

- Дайте определение электростатического поля.

- Дайте определение напряженности электрического поля, назовите единицы измерения.

- Назовите формулу напряженности поля точечного заряда.

- Дайте определение потенциала, назовите единицы измерения.

- Дайте определение напряжения, назовите единицы измерения.

- Нарисуйте силовые линии и эквипотенциальные поверхности поля точечного отрицательного заряда, параллельных разноименно заряженных пластин.

- Что называют поверхностной плотностью заряда?

- В чем заключается явление электростатической индукции?

- В чем заключается явление поляризации?

- Что такое конденсатор?

- Запишите формулу электроемкости конденсатора, назовите единицы измерения.

- Запишите формулу емкости плоского конденсатора. Как изменится емкость, если расстояние между пластинами уменьшить в 2 раза, площадь пластин уменьшить в 3 раза?

- Запишите формулу энергии заряженного конденсатора.

- Назовите законы последовательного соединения конденсаторов.

- Назовите законы параллельного соединения конденсаторов.

Критерии оценки устных ответов обучающихся

Оценка «5» ставится, если:

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применитьзнания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но исамостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения нормлитературного языка;

4) отвечает самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3»ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий илиформулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привестисвои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформленииизлагаемого.

Оценка «2» ставится, еслиобучающийся обнаруживает незнание большей частисоответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешномуовладению последующим материалом.

Приложение 2

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по теме 1.2. Электрические цепи постоянного тока

Методические указания к контрольной работе

Контрольная работа показывает уровень теоретической и практической подготовки обучающихся, отражает наличие навыков и умений  самостоятельно использовать изученный материал.

Контрольная работа составлена в 10 вариантах, содержит 3 задачи (смешенное соединение резисторов).

На контрольную работу отводится 45 минут.

В результате изучения вынесенных на контрольную работу тем обучающийся должен:

знать

- сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях постоянного тока;

- порядок расчета параметров электрических цепей постоянного тока;

уметь

- производить расчет параметров электрических цепей постоянного тока.

Критерии оценки:

оценка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала;

оценка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи;

оценка «3» ставится, если:

- работа выполнена более чем наполовину, допущено более трех ошибок;

оценка «2» ставится, если:

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; работа не выполнена.

Ответы

| Вариант | Задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | R23=36 Ом, R234=12 Ом, R=20 Ом, I=I1=6 А, U1=48 В, U23=U4=72 В, I4=4 А, I2= I3=2 А, U2=40 В, U3=32 В | R12=12 Ом, R34=18 Ом, R=30 Ом, I=3 А, U1= U2=36 В, U3=U4=54 В, I1=1 А, I2=2 А, I3=1,2 А, I4=1,8 А | R23=3 Ом, R234=6 Ом, R2345=2,7 Ом, R=4,7 Ом |
| 2 | R23=180 Ом, R234=72 Ом, R=100 Ом, I=I1=1,25 А, U1=35 В, U23=U4=90 В, I4=0,75 А, I2= I3=0,5 А, U2=30 В, U3=60 В | R12=20 Ом, R34=6 Ом, R=26 Ом, I=5 А, U1= U2=100 В, U3=U4=30 В, I1=1 А, I2=4 А, I3=3 А, I4=2 А | R34=15 Ом, R345=6 Ом, R3456=10 Ом, R23456=6 Ом, R=10 Ом |
| 3 | R23=210 Ом, R234=14 Ом, R=20 Ом, I=I1=7,5 А, U1=45 В, U23=U4=105 В, I4=7 А, I2= I3=0,5 А, U2=55 В, U3=50 В | R12=18 Ом, R34=60 Ом, R=78 Ом, I=2 А, U1= U2=36 В, U3=U4=120 В, I1=1,2 А, I2=0,8 А, I3=0,4 А, I4=1,6 А | R56=12 Ом, R23456=1 Ом, R=5 Ом |
| 4 | R23=200 Ом, R234=40 Ом, R=64 Ом, I=I1=2,5 А, U1=60 В, U23=U4=100 В, I4=2 А, I2= I3=0,5 А, U2=70 В, U3=30 В | R12=8 Ом, R34=12 Ом, R=20 Ом, I=9 А, U1= U2=72 В, U3=U4=108 В, I1=3 А, I2=6 А, I3=3,6 А, I4=5,4 А | R45=6 Ом, R3456=15 Ом, R23456=6 Ом, R=10 Ом |
| 5 | R23=300 Ом, R234=50 Ом, R=75 Ом, I=I1=2,4 А, U1=60 В, U23=U4=120 В, I4=2 А, I2= I3=0,4 А, U2=48 В, U3=72 В | R12=50 Ом, R34=20 Ом, R=70 Ом, I=3 А, U1= U2=150 В, U3=U4=60 В, I1=0,5 А, I2=2,5 А, I3=1 А, I4=2 А | R56=3 Ом, R456=6 Ом, R23456=2 Ом, R=5 Ом |
| 6 | R23=60 Ом, R234=24 Ом, R=40 Ом, I=I1=5 А, U1=80 В, U23=U4=120 В, I4=3 А, I2= I3=2 А, U2=50 В, U3=70 В | R12=14,4 Ом, R34=48 Ом, R=62,4 Ом, I=3,75 А, U1= U2=54 В, U3=U4=180 В, I1=2,25 А, I2=1,5 А, I3=0,75 А, I4=3 А | R23=3 Ом, R234=6 Ом, R2345=2,7 Ом, R=4,7 Ом |
| 7 | R23=48 Ом, R234=16 Ом, R=50 Ом, I=I1=4,5 А, U1=153 В, U23=U4=72 В, I4=3 А, I2= I3=1,5 А, U2=42 В, U3=30 В | R12=24 Ом, R34=16 Ом, R=40 Ом, I=6 А, U1= U2=144 В, U3=U4=96 В, I1=2,4 А, I2=3,6 А, I3=2 А, I4=4 А | R34=15 Ом, R345=6 Ом, R3456=10 Ом, R23456=6 Ом, R=10 Ом |
| 8 | R23=240 Ом, R234=48 Ом, R=64 Ом, I=I1=3,75 А, U1=60 В, U23=U4=180 В, I4=3 А, I2= I3=0,75 А, U2=75 В, U3=105 В | R12=80 Ом, R34=24 Ом, R=104 Ом, I=2,5 А, U1= U2=200 В, U3=U4=60 В, I1=0,5 А, I2=2 А, I3=1,5 А, I4=1 А | R56=12 Ом, R23456=1 Ом, R=5 Ом |
| 9 | R23=60 Ом, R234=20 Ом, R=30 Ом, I=I1=9 А, U1=90 В, U23=U4=180 В, I4=6 А, I2= I3=3 А, U2=120 В, U3=60 В | R12=30 Ом, R34=60 Ом, R=90 Ом, I=3,9 А, U1= U2=117 В, U3=U4=234 В, I1=2,9 А, I2=1 А, I3=2,3 А, I4=1,6 А | R45=6 Ом, R3456=15 Ом, R23456=6 Ом, R=10 Ом |
| 10 | R23=60 Ом, R234=24 Ом, R=40 Ом, I=I1=5 А, U1=80 В, U23=U4=120 В, I4=3 А, I2= I3=2 А, U2=50 В, U3=70 В | R12=12 Ом, R34=40 Ом, R=52 Ом, I=5 А, U1= U2=60 В, U3=U4=200 В, I1=3 А, I2=2 А, I3=1 А, I4=4 А | R56=3 Ом, R456=6 Ом, R23456=2 Ом, R=5 Ом |

1. Применяя закон Ома для участка цепи, законы последовательного и параллельного соединений рассчитать по заданной схеме, значениям сопротивлений резисторов и подведенному напряжению параметры электрической цепи. Значения R1, R2, R3, R4, U, даны в таблице вариантов. Определить эквивалентное сопротивление цепи, ток в цепи, напряжения и токи на всех резисторах.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U B | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240 | 270 | 200 |
| R1 ,Ом | 8 | 28 | 6 | 24 | 25 | 16 | 34 | 16 | 10 | 16 |
| R2 ,Ом | 20 | 60 | 110 | 140 | 120 | 25 | 28 | 100 | 40 | 25 |
| R3, Ом | 16 | 120 | 100 | 60 | 180 | 35 | 20 | 140 | 20 | 35 |
| R4, Ом | 18 | 120 | 15 | 50 | 60 | 40 | 24 | 60 | 30 | 40 |

2. Применяя закон Ома для участка цепи, законы последовательного и параллельного соединений рассчитать по заданной схеме, значениям сопротивлений резисторов и подведенному напряжению параметры электрической цепи. Значения R1, R2, R3, R4, U, даны в таблице вариантов. Определить эквивалентное сопротивление цепи, ток в цепи, напряжения и токи на всех резисторах.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U B | 90 | 130 | 156 | 180 | 210 | 234 | 240 | 260 | 350 | 260 |
| R1 ,Ом | 36 | 100 | 30 | 24 | 300 | 24 | 60 | 400 | 40 | 20 |
| R2 ,Ом | 18 | 25 | 45 | 12 | 60 | 36 | 40 | 100 | 120 | 30 |
| R3, Ом | 45 | 10 | 300 | 30 | 60 | 240 | 48 | 40 | 100 | 200 |
| R4, Ом | 30 | 15 | 75 | 20 | 30 | 60 | 24 | 60 | 150 | 50 |

3. Применяя закон Ома для участка цепи, законы последовательного и параллельного соединений рассчитать по заданной схеме, значениям сопротивлений резисторов и подведенному напряжению параметры электрической цепи. Значения R1, R2, R3, R4, R5, R6, U, даны в таблице вариантов. Определить эквивалентное сопротивление цепи.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| схема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1 ,Ом | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| R2 ,Ом | 4 | 15 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | 2 | 10 | 6 |
| R3, Ом | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| R4, Ом | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 |
| R5, Ом | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| R6, Ом | - | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |

| Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 |
| --- | --- | --- |
| Схема 4 | Схема 5 |  |

Приложение 3

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

по теме 1.3. Электромагнетизм

- Дайте определение магнитного поля, назовите его свойства.

- Дайте определение магнитных линий.

- Что принимают за направление магнитных линий?

- Сформулируйте правило буравчика.

- Сформулируйте правило правой руки.

- Дайте определение, запишите формулу магнитной индукции, назовите единицы измерения.

- Сформулируйте правило левой руки.

- Дайте определение, запишите формулу магнитного потока, назовите единицы измерения.

- Дайте определение абсолютной магнитной проницаемости и относительной магнитной проницаемости.

- Запишите формулу напряженность магнитного поля, назовите единицы измерения.

- В чем главное отличие напряженности магнитного поля от магнитной индукции?

- Сформулируйте закон полного тока.

- Дайте определение ферромагнитных материалов.

- Назовите причину намагничивания веществ.

- Объясните явление магнитного гистерезиса.

- Сформулируйте законы Кирхгофа для магнитных цепей.

- Дайте определение явления электромагнитной индукции.

- Сформулируйте правило Ленца.

- Сформулируйте закон электромагнитной индукции.

- В чем заключается явление самоиндукции.

- Дайте определение индуктивности, назовите единицы измерения.

- В чем заключается явление взаимной индукции?

- Запишите формулу энергии магнитного поля.

Критерии оценки устных ответов обучающихся

Оценка «5» ставится, если:

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

4) отвечает самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3»ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.