Выписка из инструкции по составлению натурного листа поезда.  Таблица 1

### С И С Т Е М А нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 мм  ( Введена приказом МПС № 22Ц от 15.05.84 г.)

| 1-я цифра-род вагона |  | 2-я цифра - осность и основная характеристика вагона |  |  | 3-я цифра - дополнительная характеристика вагона |  | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра 0-8 без торм. площ. 9 с торм. площ | Расчетная масса тары,(т) | Условная длина ( в14 м вагонах) | № типа вагона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крытый 2 |  | 0 | 4-х осн. объем кузова менее 120 куб. м |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,7 24,2 | 1,05 1,10 | 200 201 |  |
|  |  | 0-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 1,05 | 204 |  |
|  |  | 4-7 6-7 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м с ушир.дверн. проемом |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 24,0 26,0 | 1,05 1,10 | 206 207 |  |
|  |  | 8 | 4-х осн. объем кузова 120 куб. м с ушир. дверн.проемом |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 26,0 27,0 | 1,21 1,26 | 208 209 |  |
| Платформа 4 |  | 0 | 4-х осн. с длиной рамы до 13,4 м |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,02 | 400 |  |
|  |  |  | 4-х осн. с длиной рамы 13,4 м |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 20,9 | 1,05 | 404 |  |
| Полувагон 6 |  | 0-7 | 4-х осн. с люками в полу |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,0 24,0 | 1,00 1,03 | 600 601 |  |
|  |  | 8 | 4-х осн. с глухим кузовом |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 21,1 22,6 | 1,00 1,03 | 608 609 |  |
|  |  | 9 | 8-ми осный |  | 0 | С люками в полу и торцевыми дверями | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 44,5 | 1,45 | 612 |  |
| Цистерна 7 |  | 0 | 4-х осная для нефтебитума и вязких нефтепродуктов |  | 0 | Для нефтебитума (бункерный полувагон) с облегченной рамой | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,5 | 1,01 | 700 |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 | Для нефтебитума (бункерный п/ваг) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 36,5 | 1,05 | 702 |  |
|  |  |  |  |  | 5-6 | Для вязких нефтепродуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 0,86 | 704 |  |
|  |  | 1 | 4-х осная для нефти и темных нефтепродуктов, объем котла 50-63 куб. м |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,2 24,5 | 0,86 0,88 | 712 713 |  |
|  |  | 2 | 4-х осная для нефти, темных и светлых нефтепродуктов объем котла 50-63 куб.м (сезонная специлизация) |  | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,2 24,5 | 0,86 0,88 | 720 721 |  |
|  |  | 3-4 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов |  | 0-7 | Объем котла 73,1куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,2 23,4 | 0,86 0,89 | 730 731 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Объем котла 75 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 748 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 |  |
|  |  | 5 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов |  | 1 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 |  |
|  |  | 6 | 4-х осная для химических грузов |  | 0 | Для серной к-ты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 760 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Для улучшенной серной кислоты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,4 | 0,86 | 762 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Для меланжа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,8 | 0,86 | 764 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Для метанола | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,5 | 0,86 | 766 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 35,3 | 1,13 | 750 |  |
|  |  |  |  |  | 7-9 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 768 |  |
|  |  | 7 | 4-х осная для пищевых продуктов |  | 0 | Для спирта | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 770 |  |
|  |  |  |  |  |  | Для спирта,объем котла 85,6 куб.м |  | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 770 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Для молока | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,3 26,0 | 0,86 0,87 | 772 773 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Для растительного масла | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 774 |  |
|  |  |  |  |  | 3-4 | Для виноматериалов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 776 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Для патоки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,3 | 0,86 | 778 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Для остальных пищевых продуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,3 | 0,86 | 780 |  |
|  |  | 9 | 8-ми осная нефтебензиновая |  | 0-1 | Для нефти и нефтепродуктов объем котла 159 куб. м габарита ТЦ | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,34 | 790 |  |
|  |  |  |  |  | 4-5 | Для светлых и темных нефтепродуктов объем котла 140 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 48,8 | 1,51 | 794 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Для светлых нефтепродуктов объем котла 161,6 куб. м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,52 | 798 |  |
| Изотермический 8 |  | 0 | 4-х осный вагон-термос |  | 0-1 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,58 | 800 |  |
|  |  | 1 | 4-х осный вагон-ледник |  | 0 | С пристенными карманами | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,05 | 806 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | С потолочными баками | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,15 | 808 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Для вина | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 43,6 | 1,05 | 810 |  |
|  |  | 3 | 4-х осный автономный рефрижераторный вагон (АРВ) |  | 0 | Со служебным отделением для бригады | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 52,0 | 1,44 | 814 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 19 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 44,0 | 1,44 | 816 |  |
|  |  |  |  |  | 3-4 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 21 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 46,0 | 1,58 | 818 |  |
|  |  | 4 | 4-х осный грузовой вагон |  | 0 | 21-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,30 | 824 |  |
|  |  |  | в составе рефрижераторных поездов |  | 1 | 12-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,30 | 826 |  |
|  |  | 5 | 4-х осный грузовой вагон в составе 6-ти вагонной рефрижераторной секции |  | 0-4 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 830 |  |
|  |  | 7 | 4-х осный грузовой вагон в составе 5-ти вагонных рефрижераторных секций |  | 0 | Для секций без служ. отд. ZA-5 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,30 | 836 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Постр.ГДР со служ.отдел. | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 50,5 | 1,30 | 838 |  |
|  |  |  |  |  | 2-6 | Для секций постройки БМЗ | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 840 |  |
|  |  |  |  |  | 7-9 | Для секции ZB-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,58 | 842 |  |
|  |  | 9 | 8-ми осный в составе рефрижераторной секции |  | 0 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 67,7 | 1,77 | 844 |  |
| Прочие 9 |  | 0 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0 | Для аппатитового концентрата "-" модели 10-402 | 0 | 0-9 | 0-8 | 26,5 | 0,83 0,84 | 900 908 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Для сырья минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,5 | 0,86 | 902 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Зерновоз для перевозки минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 901 |  |
|  |  |  |  |  | 3-6 | Для минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,95 | 904 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Для крытых специализированных | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 26,0 | 1,10 | 905 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Саморазгружающийся полувагон | 0-1 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,87 | 906 |  |
|  |  | 1 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0 | Для агломерата (дл. 10 м) и окатышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,72 | 910 |  |
|  |  |  |  |  | 2-4 | Для агломерата (дл. 12 м) и окатышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,86 | 912 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Платформа для лесоматериалов | 0-5 | 0-9 | 0-8 | 33,0 | 1,66 | 914 |  |
|  |  |  |  |  |  | Платформа для большегрузных контейнеров |  | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,82 | 984 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Для технологической щепы полуваг. | 0-3 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,50 | 916 |  |
|  |  |  |  |  |  | Для технологической щепы переоб.крыт. | 4-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 1,10 | 917 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Крытый, переоб. из рефр. сборно-раздаточный | 09 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,59 | 918 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0-9 | 9 | 24,9 | 1,10 | 919 |  |
|  |  | 2 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0-4 | Для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, крытого | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 23,2 | 1,10 | 920 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Крытый для легковесных грузов ( ЦМГВ ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 924 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Крытый для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 926 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2-х ярусная платформа для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 26,0 | 1,55 | 928 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Цистерна для порошкообразных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,6 | 0,86 | 932 |  |
|  |  | 3 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0-6 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,0 | 0,85 | 930 931 |  |
|  |  |  |  |  | 7-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,87 | 936 |  |
|  |  | 4 | 4-х осная (платформа) для перевозки грузов |  | 0-1 | Для большегрузных контей неров (длиной рамы менее 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 18,4 | 1,02 | 940 |  |
|  |  |  |  |  | 2-4 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,0 | 1,05 | 942 |  |
|  |  |  |  |  | 5-9 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 18,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,40 | 946 |  |
|  |  | 5 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0-9 | Для зерна ( хоппер ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 950 |  |
|  |  | 6 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0 | Для живой рыбы грузовой вагон 2-х вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 45,0 | 1,58 | 956 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Для живой рыбы одиночный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,05 | 960 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Для скота повышенной вместимости | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,8 | 1,77 | 976 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Для скота с верхним расположением люков | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 962 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Для скота 2-х ярусный | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 964 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Для скота с нижним расположением люков | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 24,3 25,6 | 1,25 1,29 | 966 967 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Платформа для рулонной стали | 0-2 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,05 | 968 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Для перевозки муки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,8 | 1,25 | 972 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Цистерна для инертных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,5 | 0,86 | 974 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Хоппер со снятой крышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,85 | 982 |  |
|  |  | 7 | 4-х осный для перевозки грузов |  | 0 | Цистерна для кальцинированной соды | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,3 | 1,13 | 970 |  |
|  |  |  |  |  | 1-7 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,0 22,0 | 0,85 0,87 | 930 931 |  |
|  |  |  |  |  | 8-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,86 | 936 |  |
| Прочие 3 |  | 0-1 | 4-х осный хоппер-дозатор |  | 0-4 | Типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,71 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 5-7 | Типа ЦНИИ-ДВ 3М | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,78 | 302 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Модель 55-76 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,82 | 304 |  |
|  |  | 2 | 4-х осный думпкар |  | 0 | Типа 4ВС-50 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 30,2 | 0,83 | 320 |  |
|  |  |  | 4-х осный контейнеровоз |  | 1-9 | На базе крытого, полувагон | 0-9 | 0-9 | 9 | 23,2 | 1,10 | 920 |  |
|  |  | 3 | 4-х осный думпкар |  | 0-9 | Типа 5ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 0,84 | 330 |  |
|  |  | 4-5 | 4-х осный думпкар |  | 0-9 | Типа 6ВС-60, 7ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 27,5 28,0 | 0,85 0,89 | 350 351 |  |
|  |  | 6 | 6-ти осный вагон для перевозки грузов |  | 4 | Платформа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 40,0 | 1,80 | 360 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Полувагон | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,18 | 362 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Цистерна | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 85,5 | 1,40 | 364 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 3-х вагонной рефрижераторной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 63,3 | 1,78 | 366 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Остальные вагоны | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 1,09 | 368 |  |
|  |  | 7 | 4-х осные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов, прочие не для перевозки грузов |  | 1 | Вагон-машинное отделение, дизель-электростанция 12-ти ваг., секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 64,1 | 1,30 | 370 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Вагон-машинное отделение, вагон-служебное помещение, дизельный вагон 21-ти вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 70,7 | 1,29 | 372 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 6-ти вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 62,9 | 1,29 | 384 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 5-ти вагонной секции ZB-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 69,0 | 1,29 | 374 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 5-ти вагонной секции постройки БМЗ | 0-9 | 0-8 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 376 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Служебный вагон 2-вагонной секции для живой рыбы | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 378 |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие не для перевозки грузов (крытые, платформы) | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,87 23,87 | 1,10 1,10 | 382 383 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Служебный вагон 3-вагонной секции, отдельный дизель-служебный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 59,5 | 1,59 | 380 |  |
|  |  | 9 | Транспортеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  | 1. Во всех видах оперативного и статистического учета из группы прочих в том числе выделяются вагоны в следующих отрезках нумерации: окатышевозы; 9100000 - 9109998,. цементовозы; 9300000 - 9399998,. фитинговые пл.; 9400000 - 9499998. зерновозы; 9500000 - 9599998. 2. Из числа вагонов типа 968 в отрезке номеров 9669498 - 9669998 обозначаются 4-х осные платформы для перевозки колесных пар. |  |