ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

по МДК.04.01. Слесарь по ремонту путевых машин и

формируемые компетенции: ОК 01.- ОК05, ОК09,   ПК 4.1-4.6

Вариант 1

Блок 1

Выберите один верный ответ (1 б.)

1. Линейный размер:

а) произвольное значение линейной величины;

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения;

г) фактическое значение линейной величины.

2. Отклонения от номинального размера:

а) недостаток;

б) дефект;

в) погрешность;

г) закономерность.

3. Предельные отклонения бывают:

а) верхнее и нижнее;

б) наибольшее и наименьшее;

в) наружное и внутреннее;

г) среднее.

4. ЕСДП:

а) единственная система допусков и посадок;

б) европейская система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок;

г) единая система допусков и посадок.

5. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров:

а) квалитет;

б) эквивалент;

в) квартет;

г) квинтет.

6. ГОСТ:

а) государственная схема;

б) общественный стандарт;

в) государственный стандарт;

г) государственные требования.

7. Измерительный прибор:

а) индикатор часового типа;

б) линейка;

в) циркуль;

г) транспортир.

8. Шероховатость поверхности:

а) совокупность дефектов на поверхности детали;

б) количество трещин на поверхности деталей

в) количество выбоин на поверхности детали;

г) совокупность микронеровностей на поверхности детали.

9. Размер вала равен 30+0,1+0,15. В этом случае наименьший предельный размер будет:

а) 30,15 мм

б) 30,1 мм;

в) 30,5 мм;

г) 30 мм.

10. При сомкнутых вплотную губок штангенциркуля, нулевой штрих нониуса:

а) будет показывать величину точности деления линейки;

б) будет показывать величину погрешности линейки;

в) будет точно совпадать с нулевым штрихом линейки;

г) будет показывать размер отклонений линейки.

11. Микрометр измерительный инструмент:

а) для внешнего промера;

б) для внутреннего промера;

в) для промера глубины;

г) для промера ширины.

12. Механическая часть специального подвижного состава состоит:

а) главная рама, колесные пары, тяговые двигатели, кузов, токоприемник;

б) колесные пары, тяговые двигатели, кузов, тяговые электрические двигатели;

в) кузов, рессорное подвешивание, тормозная рычажная передача, главный выключатель;

г) кузов, рама,  ударно-сцепные устройства, тележки, рессорное подвешивание, буксовый узел.

13. Верхнее отклонение 50 -0,39 будет равным:

а) + 0,39;

б) 0;

в) – 0,39;

г) 50.

14. Квалитет это:

а) характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков;

б) определяет исправность детали и показывает значение её допусков, является мерной величиной;

в) определяет класс детали, показывает её допуски и является мерной величиной при тех или иных измерениях;

г) допустимое отклонение от параметров изготовления детали в машиностроении, является мерной величиной.

15. Для грубых соединений применяют квалитеты:

а) 7 – 8;

б) 9 – 10;

в) 11 – 12;

г) 13 – 14.

16. Назовите виды разметки:

а) прямая и угловая;

б) плоскостная и пространственная;

в) базовая и параллельная;

г) круговая и квадратная.

Блок 2

Выберите один верный ответ (2 б.)

1. Представленный на рисунке размер соответствует значению:

а) 50 мм;

б) 40 мм;

в) 49 мм;

г) 39,5 мм;

2. Заклепка с потайной головкой изображена на рисунке:

а) б

б) в

в) г

г) д

3. Представленный на рисунке размер соответствует значению:

а) 15,35 мм;

б) 18,5 мм;

в) 18,05 мм;

г) 18,0 мм.

4. На рисунке 2 показаны в порядке перечисления:

а) балансир, рессора, предохранительный хомут;

б) балансир, предохранительный хомут, рессора;

в) рессора, буксовый узел, балансир;

г) тележка, буксовый узел, рессора.

5. На рисунке валик трещотки обозначен:

а) под номером 1;

б) под номером 4;

в) под номером 7;

г) по номером 6.

6. На рисунке под цифрой 5 обозначен:

а) измеритель глубины;

б) измеритель внутреннего диаметра;

в) измеритель толщины;

г) измеритель ширины.

7. При возникновении пожара в помещении:

а) вызвать пожарную охрану по номеру 103; произвести тушение пожара своими силами;

б) вызвать пожарную охрану по номеру 101 или 112; приступить к ликвидации возгорания; при сильном возгорании покинуть помещение;

в) вызвать пожарную охрану по номеру 112; начинать спасение ценных вещей;

г) закрыть окна и дверь и приступить к тушению пожара своими силами.

8. Отверстие, показанное на рисунке называется:

а) глухое;

б) сквозное;

в) неполное;

г) половинчатое.

Блок 3

Кейс-задача (3 б.)

Вы являетесь слесарем по ремонту путевых машин и механизмов. Вам необходимо оценить состояние  буксы колёсной пары. По каким параметрам вы будите производить оценку:

Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий – 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.

Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.

| «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 20 и менее |

Таблица правильных ответов

Вариант 1

| Блок 1 |  | Блок 2 |  | Блок 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | б | 1 | г | 1 | По внешним признакам: - колесная пара идёт юзом при отжатых тормозных колодках, дымление или искры со стороны букс (разрушение подшипника); - выброс смазки хлопьями на диск и обод колеса (разрушение подшипника); - потёки смазки в зоне смотровой и крепительной крышек; - цвета побежалости, окалина, протёртость смотровой крышки; - деформация смотровой и крепительной крышек. |
| 2 | в | 2 | а |  |  |
| 3 | а | 3 | б |  |  |
| 4 | г | 4 | а |  |  |
| 5 | а | 5 | в |  |  |
| 6 | в | 6 | а |  |  |
| 7 | а | 7 | б |  |  |
| 8 | г | 8 | а |  |  |
| 9 | б |  |  |  |  |
| 10 | в |  |  |  |  |
| 11 | а |  |  |  |  |
| 12 | г |  |  |  |  |
| 13 | б |  |  |  |  |
| 14 | а |  |  |  |  |
| 15 | в |  |  |  |  |
| 16 | б |  |  |  |  |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по МДК.04.01. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов

формируемые компетенции:  ОК 01.- ОК05, ОК09,   ПК 4.1-4.6

Вариант 2

Блок 1

Выберите один верный ответ (1 б.)

1. Размер вала равен  30+0,1+0,15. В этом случае номинальный размер будет:

а) 30,1 мм;

б) 30,15 мм;

в) 30 мм;

г) 31 мм.

2. Разметка это операция:

а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) снятию с заготовки слоя металла;
в) нанесению на деталь защитного слоя; 
г) удалению с детали заусенцев.

3. При опиливании применяются инструменты:

а) шабер плоский, зубило, киянка;

б) напильники, рашпили, надфили;

в) плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;

г) молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком.

4. Назовите ручной сверлильный инструмент:

а) притир, шабер, рамка;

б) сверло, развертка, зенковка;

в) ручная дрель, коловорот, трещетка;

г) настольный и радиальный сверлильный станок.

5. Назовите инструмент, применяемый при разметке:

а) напильник, надфиль, рашпиль;

б) сверло, зенковка зенкер, цековка;

в) труборез, ножницы, слесарная ножовка;

г) чертилка, разметочный циркуль, кернер.

6. Чугун по сравнению со сталью:

а) более твердый;

б) более мягкий;

в) более хрупкий ;

г) более прочный.

7. Сталь, это сплав железа с углеродом, где:

а) углерода от 2 – 4 %;

б) углерода не менее 2 %;

в) углерода не более 2 %;

г) углерода более 3,5 %.

8. Точность измерения штангенциркуля ЩП – 1 составляет:

а) 0,05 мм;

б) 0,1 мм;

в) 0,5 мм;

г) 10 мм.

9. Из перечисленных напильников более крупную насечку имеет:

а) личной;

б) алмазный;

в) драчёвый;

г) бархатный.

10. Тушение электроустановок свыше 1000 В допускается огнетушителем:

а) водные;

б) пенные;

в) порошковые;

г) углекислотные;

11. Освещение, благотворно влияющее на зрение:

а) чрезмерно яркий;

б) желто-зелёный цвет;

в) прямой и отраженный блеск;

г) пульсирующая освещенность.

12. Подвесная электролебедка с электродвигателем называется:

а) тельфер;

б) грузовой крюк;

в) электроталь;

г) бегунковая тележка.

13. Передача, которая представляет собой передаточный механизм, звеньями которого являются  зубчатые колёса, служащая для передачи движения и сил, называется:

а) цепные;

б) зубчатые;

в) червячные;

г) фрикционные;

14. Элемент механической части путевой машины, на котором размещаются силовые передачи и все её рабочие органы называется:

а) рама;

б) ферма;

в) колесные пары;

г) прицепная платформа.

15. Электромеханическая система для приведения в движение исполнительных механизмов рабочих машин называется:

а) гидропривод;

б) пневмопривод;

в) электропривод;

г) электрические аппараты.

16. Свойство машины сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных условиях эксплуатации:

а) надежность;

б) долговечность;

в) сохраняемость;

г) ремонтопригодность.

Блок 2

Выберите один верный ответ (2 б.)

1. На данном рисунке показан:

а) щуп;

б) метчик;

в) заклепка;

г) штангенциркуль.

2. Представленный на рисунке размер соответствует значению:

6               7               8

а) 66,1 мм;

б) 67 мм;

в) 66,0 мм.

г) 70 мм.

3. На данном рисунке показан:

а) микрометр;

б) измерительный щуп;

в) бархатный напильник;

г) штангенциркуль типа ЩЦ-1.

4. Представленный на рисунке размер соответствует значению:

а) 10,15 мм:

б) 13,10 мм;

в) 10,10 мм;

г) 14,15 мм.

5. На рисунке стальная скоба обозначена:

а) под номером 1;

б) под номером 4;

в) под номером 7;

г) по номером 6.

6. На рисунке под буквами Б и Г обозначены:

а) губки для измерения квалитета детали;

б) губки для измерения наружных размеров;

в) губки для измерения внутренних размеров;

г) губки для измерения внутренних граней детали.

7.  На рисунке представлен козловой кран типа КДК-10, позицию 1 занимает:

а) таль;

б) опора;

в) ферма;

г) тележка.

8. На данном рисунке показана:

а) букса челюстная;

б) букса подвесная;

в) букса бесчелюстная;

г) букса сквозная.

Блок 3

Кейс-задача (3 б.)

Являясь технологом предприятия, вам необходимо определить основные части технологического процесса на сборку цилиндрической зубчатой передачи:

Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий – 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.

Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.

| «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 20 и менее |

Таблица правильных ответов

Вариант 2

| Блок 1 |  | Блок 2 |  | Блок 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | в | 1 | б | 1 | 1. Установка колеса на вал и его фиксация в заданном положении; 2. Монтаж валов с установленными на них зубчатыми колёсами в корпус редуктора; 3. Регулирование собранного узла с цилиндрическими зубчатыми колёсами; 4. Контроль качества сборки. |
| 2 | а | 2 | в |  |  |
| 3 | б | 3 | б |  |  |
| 4 | в | 4 | г |  |  |
| 5 | г | 5 | а |  |  |
| 6 | а | 6 | б |  |  |
| 7 | в | 7 | г |  |  |
| 8 | б | 8 | в |  |  |
| 9 | в |  |  |  |  |
| 10 | г |  |  |  |  |
| 11 | б |  |  |  |  |
| 12 | в |  |  |  |  |
| 13 | б |  |  |  |  |
| 14 | а |  |  |  |  |
| 15 | в |  |  |  |  |
| 16 | а |  |  |  |  |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по МДК.04.01. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов формируемые компетенции:  ОК 01.- ОК05, ОК09,   ПК 4.1-4.6

Вариант 3

Блок 1

Выберите один верный ответ (1 б.)

1. При сборке гидравлического насоса применяется инструмент:

а) метчик;

б) зубило;

в) чертилка;

г) торцовый ключ.

2. Основным рабочим органом бульдозера является:

а) рама;

б) отвал;

в) кабина;

г) толкатель.

3. Устройства, подразделяющиеся на  колодочные, ленточные, дисковые, а по принципу действия на управляемые и автоматические называются:

а) тормоза;

б) лебёдки;

в) остановы;

г) полиспасты.

4. Метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяют новыми или заранее отремонтированными называется:

а) поточный;

б) тупиковый;

в) агрегатный;

г) обезличенный.

5. Совокупность  устройств, предназначенных для  приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением, называется:

а) гидропривод;

б) пневмопривод;

в) электропривод;

г) комбинированные.

6. Суппорт предназначен:

а) поддержание валов;

б) крепление к заготовке;

в) передачи вращения к заготовке;

г) сообщение движения подачи инструмента;

7. Сверлением называется:

а) выплавка металла;

б) процесс обработки детали (заготовки);

в) процесс создания углубления внутри металла;

г) отделение части (заготовки, детали) от листового металла

8. Экипировка, необходимая для выполнения заточки инструмента:

а) огнетушитель;

б) защитные очки;

в) каска и шлем;

г) защитные рукавицы;

9. Главное движение станочного механизма осуществляется за счет:

а) конуса;

б) люнета;

в) патрона;

г) коробки скоростей.

10. К средствам индивидуальной защиты относятся:

а) защитные очки;

б) знаки безопасности;

в) осветительные приборы;

г) правила по охране труда.

11. Микрометр измерительный инструмент:

а) для внешнего промера;

б) для внутреннего промера;

в) для промера глубины;

г) для промера ширины.

12. Механическая часть специального подвижного состава состоит:

а) главная рама, колесные пары, тяговые двигатели, кузов, токоприемник;

б) колесные пары, тяговые двигатели, кузов, тяговые электрические двигатели;

в) кузов, рессорное подвешивание, тормозная рычажная передача, главный выключатель;

г) кузов, рама,  ударно-сцепные устройства, тележки, рессорное подвешивание, буксовый узел.

13. Верхнее отклонение 50 -0,39 будет равным:

а) + 0,39;

б) 0;

в) – 0,39;

г) 50.

14. Квалитет это:

а) характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков;

б) определяет исправность детали и показывает значение её допусков, является мерной величиной;

в) определяет класс детали, показывает её допуски и является мерной величиной при тех или иных измерениях;

г) допустимое отклонение от параметров изготовления детали в машиностроении, является мерной величиной.

15. Для грубых соединений применяют квалитеты:

а) 7 – 8;

б) 9 – 10;

в) 11 – 12;

г) 13 – 14.

16. Назовите виды разметки:

а) прямая и угловая;

б) плоскостная и пространственная;

в) базовая и параллельная;

г) круговая и квадратная.

Блок 2

Выберите один верный ответ (2 б.)

1. На рисунке представлен козловой кран типа КДК-10, позицию 7 занимает:

а) ходовые тележки;

б) распорные балки;

в) кабина управления;

г) пускорегулирующая аппаратура.

2. Назовите  процесс разрушения и отделения материала от поверхности твердого тела и накопления его остаточной деформации, проявляющейся в постепенном изменении размеров и форм тела:

а) трение;

б) разрушение;

в) деформация;

г) изнашивание.

3. На данном рисунке изображен:

а) зенкер;

б) метчик;

в) сверло;

г) развертка.

4. На рисунке 2 показаны в порядке перечисления:

а) балансир, рессора, предохранительный хомут;

б) балансир, предохранительный хомут, рессора;

в) рессора, буксовый узел, балансир;

г) тележка, буксовый узел, рессора.

5. На рисунке валик трещотки обозначен:

а) под номером 1;

б) под номером 4;

в) под номером 7;

г) по номером 6.

6. На рисунке под цифрой 5 обозначен:

а) измеритель глубины;

б) измеритель внутреннего диаметра;

в) измеритель толщины;

г) измеритель ширины.

7. При возникновении пожара в помещении:

а) вызвать пожарную охрану по номеру 103; произвести тушение пожара своими силами;

б) вызвать пожарную охрану по номеру 101 или 112; приступить к ликвидации возгорания; при сильном возгорании покинуть помещение;

в) вызвать пожарную охрану по номеру 112; начинать спасение ценных вещей;

г) закрыть окна и дверь и приступить к тушению пожара своими силами.

8. Отверстие, показанное на рисунке называется:

а) глухое;

б) сквозное;

в) неполное;

г) половинчатое.

Блок 3

Кейс-задача (3 б.)

Являясь технологом предприятия, вам необходимо определите основные части технологического процесса на сборку шатунной группы:

Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.

Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.

| «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 20 и менее |

Таблица правильных ответов

Вариант 3

| Блок 1 |  | Блок 2 |  | Блок 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | г | 1 | в | 1 | - Запрессовать втулки в верхнюю головку шатуна. - Обеспечить нахождение смазочной канавки напротив смазочного отверстия шатуна. - Развернуть и расточить отверстия втулки. - Собрать нижнюю головку шатуна с установкой вкладышей и обработать до заданного размера. - Проверить параллельность плоскостей разъема вкладышей. - Соединить нижние головки шатуна и крышку спомощью болтов и гаек. |
| 2 | б | 2 | г |  |  |
| 3 | а | 3 | б |  |  |
| 4 | в | 4 | а |  |  |
| 5 | а | 5 | в |  |  |
| 6 | г | 6 | а |  |  |
| 7 | в | 7 | б |  |  |
| 8 | б | 8 | а |  |  |
| 9 | г |  |  |  |  |
| 10 | а |  |  |  |  |
| 11 | а |  |  |  |  |
| 12 | г |  |  |  |  |
| 13 | б |  |  |  |  |
| 14 | а |  |  |  |  |
| 15 | в |  |  |  |  |
| 16 | б |  |  |  |  |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по МДК.04.01. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов формируемые компетенции: : ОК 01.- ОК05, ОК09,   ПК 4.1-4.6

Вариант 4

Блок 1

Выберите один верный ответ (1 б.)

1. Элемент конструкции путевой машины на котором размещаются силовые передачи и все рабочие органы машины называется:

а) рама;

б) ферма;

в) колесная пара;

г) прицепная платформа.

2. Грузоподъемное устройство, предназначенное для подъема, опускания или перемещения грузов и состоящее из барабана, зубчатой или червячной передачи, тормоза и привода называется:

а) тельфель;

б) лебёдка;

в) электроталь;

г) крюк с обоймой.

3. Наглядная последовательность и особенность выполнения сборочных и разборочных операций называется:

а) эскизная схема;

б) операционная схема;

в) технологическая схема;

г) контрольно-испытательная схема.

4. Машины, предназначенные для перемещения больших объемов штучных или насыпных грузов по неизменным траекториям, называются:

а) погрузочные;

б) разгрузочные;

в) грузоподъемные;

г) транспортирующие;

5. Назовите элемент конструкции подшипника, который может быть цилиндрическим, коническим, игольчатым:

а) шарик;

б) обойма;

в) тело качения;

г) внутреннее кольцо.

6. При разборке колесно-моторного блока применяют:

а) зубило;

б) кувалда;

в) пассатижи;

г) гидравлический пресс.

7. Ответственность за обеспечение безопасных условий работы, требований охраны труда, технике безопасности и противопожарной безопасности несет:

а) общественный контроль;

б) все работники предприятия;

в) администрация предприятия

г) слесарь по ремонту путевых машин и механизмов.

8. На точность обработки на токарном станке не влияет:

а) форма чертежа;

б) неоднородная заготовка;

в) нарушение режима обработки;

г) неточно настроенное оборудование.

9. К средствам индивидуальной защиты относятся:

а) защитные очки;

б) знаки безопасности;

в) осветительные приборы;

г) правила по охране труда.

10. Единица измерения сила тока:

а) Ом;

б) Герц;

в) Вольт;

г) Ампер.

11. Освещение, благотворно влияющее на зрение:

а) чрезмерно яркий;

б) желто-зелёный цвет;

в) прямой и отраженный блеск;

г) пульсирующая освещенность.

12. Подвесная электролебедка с электродвигателем называется:

а) тельфер;

б) грузовой крюк;

в) электроталь;

г) бегунковая тележка.

13. Передача, которая представляет собой передаточный механизм, звеньями которого являются  зубчатые колёса, служащая для передачи движения и сил, называется:

а) цепные;

б) зубчатые;

в) червячные;

г) фрикционные;

14. Элемент механической части путевой машины, на котором размещаются силовые передачи и все её рабочие органы называется:

а) рама;

б) ферма;

в) колесные пары;

г) прицепная платформа.

15. Электромеханическая система для приведения в движение исполнительных механизмов рабочих машин называется:

а) гидропривод;

б) пневмопривод;

в) электропривод;

г) электрические аппараты.

16. Свойство машины сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных условиях эксплуатации:

а) надежность;

б) долговечность;

в) сохраняемость;

г) ремонтопригодность.

Блок 2

Выберите один верный ответ (2 б.)

1. На данном рисунке представлены элементы конструкции укладочного крана УК-25/9-18, позицию 17 занимает:

а) грузовая лебёдка;

б) крановая тележка;

в) трехосная тележка;

г) тросо-балочная система.

2. Установите соответствие между назначением напильника и его формой:

а) для распиливания круглых и овальных отверстий 1) квадратные;

б) для опиливания плоских и выпуклых поверхностей 2) круглые;

в) для распиливания прямоугольных проемов и пазов 3) ромбические;

г) для опиливания зубьев зубчатых колёс и звёздочек 4) плоские.

3. . На данном рисунке показан:

а) микрометр;

б) измерительный щуп;

в) бархатный напильник;

г) штангенциркуль типа ЩЦ-1.

4. Представленный на рисунке размер соответствует значению:

а) 10,15 мм:

б) 13,10 мм;

в) 10,10 мм;

г) 14,15 мм.

5. На рисунке стальная скоба обозначена:

а) под номером 1;

б) под номером 4;

в) под номером 7;

г) по номером 6.

6. На рисунке под буквами Б и Г обозначены:

а) губки для измерения квалитета детали;

б) губки для измерения наружных размеров;

в) губки для измерения внутренних размеров;

г) губки для измерения внутренних граней детали.

7.  На рисунке представлен козловой кран типа КДК-10, позицию 1 занимает:

а) таль;

б) опора;

в) ферма;

г) тележка.

8. На данном рисунке показана:

а) букса челюстная;

б) букса подвесная;

в) букса бесчелюстная;

г) букса сквозная.

Блок 3

Кейс-задача (3 б.)

Проведите диагностику цепной передачи конвейера:

Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий – 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.

Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.

| «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 20 и менее |

Таблица правильных ответов

Вариант 4

| Блок 1 |  | Блок 2 |  | Блок 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | а | 1 | в | 1 | Для этого необходимо выполнить ряд условий: строгой параллельности валов и правильного положения звездочек относительно друг друга; при нормальном провисании ведомой (холостой) ветви цепи; допустимой изношенности деталей цепной передачи, когда среднее увеличение шага цепи не превышает предельных значений. |
| 2 | б | 2 | а – 2; б – 4; в – 1; г – 3 |  |  |
| 3 | в | 3 | б |  |  |
| 4 | г | 4 | г |  |  |
| 5 | в | 5 | а |  |  |
| 6 | г | 6 | б |  |  |
| 7 | в | 7 | г |  |  |
| 8 | а | 8 | в |  |  |
| 9 | а |  |  |  |  |
| 10 | г |  |  |  |  |
| 11 | б |  |  |  |  |
| 12 | в |  |  |  |  |
| 13 | б |  |  |  |  |
| 14 | а |  |  |  |  |
| 15 | в |  |  |  |  |
| 16 | а |  |  |  |  |