ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.

Вариант 1

Блок 1

Выберите один верный ответ (1 б.)

- Что такое дефектация?

А.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.

Б .  Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.

В.  Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.

Г.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.

- Что такое восстановление деталей?

А.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.

Б.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.

В.  Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.

Г.  Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.

- Что такое комплектация?

А.  Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.

Б.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.

В.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.

Г.   Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.

4.  Что такое регулирование?

А.  Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.

Б.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.

В.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.

Г. Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.

5. Что такое смазывание?

А. Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.

Б. Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.

В. Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.

Г. Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.

6. Что такое обкатка?

А. Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.

Б . Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.

В. Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.

Г. Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.

7. Что такое испытание:

А.  Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.

Б. Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.

В.  Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.

Г. Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.

8. Что такое окраска:

А . Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.

Б.  Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.

В.  Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.

Г.  Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.

9. Текущий ремонт машин это:

А.  Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей.

Б.  Ремонт ,выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.

В.  Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.

Г.  Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.

10. Техническое обслуживание машины это:

А. Ремонт, выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.

Б.  Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.

В. Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей.

Г. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.

11. Средний ремонт машин это:

А.  Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.

Б.  Ремонт, выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.

В.   Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.

Г. Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей

12. Капитальный ремонт машин это:

А. Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.

Б. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.

В. Ремонт, выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.

Г. Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей

13.Через сколько часов работы стрелового крана на железнодорожном ходу проводится ТО-1:

А. 10 часов

Б.  50 часов

В. 70 часов

Г. 100 часов.

14. Через сколько часов работы стрелового крана на железнодорожном ходу проводится ТО-2:

А.  100 часов.

Б.  200 часов

В.  300 часов

Г.  600 часов.

15. Статические испытания крана проводят нагрузкой, превышающей его паспортную грузоподъёмность:

А.   На 10%

Б.   На 15 %

В.  На 20%

Г. На 25%

16. При статическом испытании крана стрелового типа стрелу крана устанавливают в положение его наименьшей расчётной устойчивости и поднимают груз на высоту:

А.  10-20 мм

Б.   20-40 мм

В.   50-100 мм

Г.  100-200 мм.

Блок 2

Выберите один верный ответ (2 б.)

- Динамические испытания стрелового крана проводят для проверки действия его механизмов и тормозов с помощью груза, масса которого превышает его паспортную грузоподъёмность на:

А.  5 %

Б.   10 %

В.  15 %

Г.  20 %

2. Скорость транспортировки дизель-электрических кранов в рабочем состоянии должна быть не более:

А.  20 км/час

Б.  15 км/час

В.  30 км/час

Г.  60 км/час

3. Скорость транспортировки дизель-электрических кранов в рабочем состоянии должна быть при движении по стрелочным переводам не более:

А. 10 км/час

Б.  20 км/час

В.  15 км/час

Г.   25 км/час

4. Работа укладочным краном ближе чем от опор контактной сети не допускается

А. 2 метра

Б. 1,5 метра

В. 1,0 метр

Г. 2,5 метра

5. Максимальная производительность укладочного крана УК-25/9-18:

А.  1000 пог.м/час

Б.     750 пог.м/час

В.   1200 пог. м /час

Г.     500 пог.м /час

6. Количество звеньев в пакете, максимальное:

А.  5 звеньев

Б.  4 звена

В.  6 звеньев

Г.  7 звеньев

7. Средняя производительность в км/час путевого моторного гайковёрта:

А.  0,5

Б.  0,7

В.  0,8

Г.  0,9

8.  Хоппер-дозатор представляет собой открытый четырёхосный вагон, лобовые части которого наклонены под углом:

А.  90 градусов

Б.  45 градусов

В.  50 градусов

Г.  60 градусов

Блок 3

Кейс-задача (3 б.)

Опишите обязанности обслуживающего персонала и требования к его квалификации.

Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.

Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.

| «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 20 и менее |

Таблица правильных ответов

Вариант 1

| Блок 1 |  | Блок 2 |  | Блок 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | А | 1 | Б | Возраст 18 лет, без медицинских противопоказаний, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-го разряда, имеющие квалификацию слесаря не ниже 3 разряда. Знание ПТЭ железных дорог РФ, инструкции по сигнализации, должностной инструкции. |  |
| 2 | Г | 2 | Г |  |  |
| 3 | Г | 3 | В |  |  |
| 4 | Б | 4 | В |  |  |
| 5 | Г | 5 | Б |  |  |
| 6 | Б | 6 | Г |  |  |
| 7 | А | 7 | Б |  |  |
| 8 | В | 8 | Б |  |  |
| 9 | В |  |  |  |  |
| 10 | Б |  |  |  |  |
| 11 | Г |  |  |  |  |
| 12 | В |  |  |  |  |
| 13 | Г |  |  |  |  |
| 14 | В |  |  |  |  |
| 15 | Г |  |  |  |  |
| 16 | Г |  |  |  |  |

МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.

МДК.02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по  техническому обслуживанию и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.